Układ ADXL

Układ mierzy wartość przyspieszenia, wyskalowaną w ilości cykli zegarowych procesora z 4 kanałów (2 czujników ADXL 210) i wysyła ją do komputera za pomocą złącza RS-232 w 4 kolumnach X, Y, X, Z.

| Lista elementów układu ADXL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | # Nazwa | ## Ilość | Uwagi |
| 1 | AT90S2313 | 1 |  |
| 2 | Podstawka dip 20 precyzyjna | 1 |  |
| 3 | Max 232 | 1 |  |
| 4 | Podstawka dip 16 precyzyjna | 1 |  |
| 5 | 7805 1,5A | 1 |  |
| 6 | 1N4148 | 1 |  |
| 7 | Dz 4,8V | 2 |  |
| 8 | 8 MHz Kwarc | 1 |  |
| 9 | 27 pF | 2 |  |
| 10 | 100 nF | 10 |  |
| 11 | 220 uF | 2 |  |
| 12 | 470 uF | 1 |  |
| 13 | 4,7 uF | 4 |  |
| 14 | 10 uF | 1 |  |
| 15 | 10 k | 2 |  |
| 16 | 100  | 2 |  |
| 17 | 125 k | 2 |  |
| 18 | Przycisk reset sw 5x5mm h = 5mm | 1 |  |
| 19 | Obudowa złącza DB9 | 2 |  |
| 20 | Obudowa złącza DB25 | 1 |  |
| 21 | Złącze DB 25 męskie | 1 |  |
| 22 | Złącze kątowe DB9 do druku żeńskie | 2 |  |
| 23 | Wtyk złącza DB9 męski | 1 |  |
| 24 | Wtyk złącza DB9 żeński | 1 |  |
| 25 | Obudowa Z-34 | 1 |  |
| 26 | Śruba i nakrętka  = 3 mm , wys 10 mm | 4 |  |
| 27 | Przewody 0,75 mm2 3 żyły w oplocie do RS232 | 3 m |  |
| 28 | Złącze AK 500 x 3 rozstaw 5mm | 1 |  |
| 29 | Złącze zasilania NEB + kabel | 1 |  |
| 30 | Złącze programatora pod goldpin 5pin | 1 |  |
| 31 | Koszulka termokurczliwa 5 mm | 1 |  |
| 32 | Gold pin kątowy | 1 |  |
| 33 | Przewody 0,75 mm2 5 żył w oplocie do programowarki | 1,5m |  |

Schematy układu

Elementy R1 ,C2, C3 dobierane w zależności od zakresu i rozdzielczości pomiarowej. Sugerowane wartości R1 = 125kΩ  C3=C3=100nF. Proponuje zastosować identyczne wartości dla obydwu czujników w całym układzie ADXL.

Kondensator C1 = 220nF

Układ elementów na płytkach

Programowarka

Połączenie z komputerem

Listing programu ADXL pod Bascom AVR

Dim X1 As Word

Dim Y1 As Word

Dim X2 As Word

Dim Y2 As Word

Dim A As Word

Dim B As Word

Dim C As Word

Dim D As Word

Dim E As Word

Dim F As Word

Dim G As Word

Dim H As Word

Config Timer1 = Timer , Prescale = 1

Config Pind.2 = Input

Config Pind.3 = Input

Config Pind.4 = Input

Config Pind.5 = Input

Start Timer1

Load Timer1 , 0

Print " Poczatek pomiaru "

Do

Bitwait Pind.4 , Reset

Bitwait Pind.4 , Set

E = Timer1

Bitwait Pind.4 , Reset

F = Timer1

X2 = F - E

Print X2 ; " ";

X2 = 0

E = 0

F = 0

Waitus 10

Bitwait Pind.5 , Reset

Bitwait Pind.5 , Set

G = Timer1

Bitwait Pind.5 , Reset

H = Timer1

Y2 = H - G

Print Y2 ; " ";

Y2 = 0

G = 0

H = 0

Waitus 10

Bitwait Pind.2 , Reset

Bitwait Pind.2 , Set

A = Timer1

Bitwait Pind.2 , Reset

B = Timer1

X1 = B - A

Print X1 ; " ";

X1 = 0

A = 0

B = 0

Waitus 10

Bitwait Pind.3 , Reset

Bitwait Pind.3 , Set

C = Timer1

Bitwait Pind.3 , Reset

D = Timer1

Y1 = D - C

Print Y1 ; " "

Y1 = 0

C = 0

D = 0

Waitus 10

Loop

End

Opis programowarki znajduje się w helpie Basoma (plik Bascavr w katalogu Bascom AVR-1.11.6.2 pod hasłem  Sample Electronics Cable Programmer.

Pozdrawiamy

KNEST 2010-10-29

Piotr Tomczuk

ptomczuk@it.pw.edu.pl

Przykładowy pomiar czujnikiem

Zarejestrowanie przyspieszenie piły do cięcia metali 

Obliczona prędkość

Obliczone przemieszczenie