| Lista elementów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | # Nazwa | ## Ilość | Foto/orientacyjna cena/szt |
| ### Procesor |  |  |  |
| 1 | Procesor ATMEGA8535-16PU dil 40 | 1 | 12 zł IC5 |
| 2 | Podstawka dip 40 precyzyjna | 1 | 3 zł |
| ### Blok Zasilacza |  |  |  |
| 3 | Stabilizator LM7805 1,5A | 1 | 0,6 zł IC2 |
| 4 | Kondensator 470 uF / 25V | 2 | 0,8 zł C3, C4 |
| 5 | Kondensator 100 nF / 50V | 2 | 0,15 zł C5, C6 |
| 6 | Dioda świecąca zielona 5mm matowa | 1 | 0,3 zł LED1 |
| 7 | Rezystor 560 om | 1 | 0,1 zł R1 |
| ### Blok generatora |  |  |  |
| 8 | Kwarc 11,059MHz | 1 | 2,2 zł Q2 |
| 9 | Kondensator 27 pF ( od 20p do 35pF) | 2 | 0,1 zł C1, C2 |
| Blok Resetu |  |  |  |
| 10 | Kondensator 10uF / 16V | 1 | 0,6 zł C7 |
| 11 | Rezystor 10 k (0,125W) | 1 | 0,1 zł R5 |
| 12 | Dioda 1N4148 | 1 | 0,1 zł D1 |
| 13 | Przycisk Reset 6x6mm h = 5mm Normalnie otwarty | 1 | 0,5 zł S1 |
| Złącze Programowarki na płytce |  |  |  |
| 14 | Gniazdo NS25-W5K (lub WF-05S) kątowe do druku raster 2,54mm | 1 | 0,4 zł |
| ### Programowarka ( kabel komputer – procesor ) |  |  |  |
| 15 | Rezystor 100  0,125W | 5 | 0,1 zł |
| 16 | Obudowa wtyku żeńskiego NS25 (lub HU-05 ) raster 2,54mm | 1 | 0,6 zł |
| 17 | Terminal gniazda NS 25 (lub WF) | 8 | 0,01 zł |
| 18 | Obudowa D-SUB plastikowa prosta 25pin szara | 1 | 0,9 zł |
| 19 | Wtyk męski D-SUB do wlutowania przewodów 25pin | 1 | 1 zł |
| 20 | Przewód linka komputerowy 0,5 mm2 5 żył w oplocie lub 10 żyłowa taśma kolorowa 0,5 mm2 | 1,5m | 3,5/mb |
| ### Elementy potrzebne do zmontowania elementów portu RS – 232 OPCJA |  |  |  |
| 21 | Przewód 0,5 mm2 3 żyły w oplocie do RS232 | 3 m | 3,5/mb |
| 22 | Max 232 Układ scalony Transceiver RC232 DIP16 | 1 | 1,6 zł IC4 |
| 23 | Podstawka dip 16 precyzyjna | 1 | 1,25 zł |
| 24 | Kondensator elektrolityczny 4,7 uF/25V | 4 | 0,35 zł C8,C9,C10,C11 |
| 25 | Wtyk NS25 W3P (lub WF-3) Raster 2,54mm | 1 |  |
| 26 | Wtyk złącza D-Sub 9 żeński lut na kabel | 1 | 1,2 zł |
| 27 | Obudowa D-SUB plastikowa prosta 9pin | 2 | 1,5 zł |
| 28 | Gniazdo NS25 W3P (lub WF-3) Raster 2,54mm | 1 | 1,5zł |
| Wyświetlacz LCD OPCJA |  |  |  |
| 29 | Wyświetlacz LCD 2*16 1602 ( biało-nieb) z podświetleniem (np.HY-1602 F4) lub WC 1602 (zielony) z podświetleniem (np. JM162ASF) | 1 | 25zł |
| 30 | Potencjometr 10 k | 1 | 0,15 zł R8 |
| 31 | Piny - gniazdo 1x40 proste o rozstawie złącza wyświetlacza | 1 | 1,2 zł |
| 32 | Piny proste 1x40o rozstawie złącza 2.54mm -wyświetlacza | 1 | 1,2 zł |
| ### Elementy dodatkowe |  |  |  |
| 33 | Złącza AK (LE lub TB) rozstaw 5mm | 1 | 0,6 |
| 34 | Podstawka dip 18 precyzyjna | 1 | 1,25 zł |
| 35 | Układ scalony 8x Darlington Driver ULN2803A DIP18 |  | 1,2 zł IC3 |
| 36 | Dioda świecąca prostokąt 2x5mm | 2szt | LED 4 LED 3 |
| 37 | Koszulka termokurczliwa 5 mm |  | 0,5 zł |
| 38 | Koszulka termokurczliwa 3,5 mm |  | 0,5 zł |
| 39 | Przycisk (taki sam jak reset) 6x6mm h = 5mm Normalnie otwarty | 2 | 0,5 zł S2 , s\S3 |
| 40 | Rezystor 560  0,125W | 2 | 0,1 zł R2, R3 |
| 41 | Rezystor 4,7 k 0,125W | 2 | 0,1 zł R6, R7 |
| 42 | Piny proste 2x40o rozstawie złącza 2,54mmwyświetlacza | 1 | 1,5 zł |
| 43 | Kołki dystansowe + nakrętki | 4 | Dowolne, zalecane metalowe 12 mm wysokości |